Laboratorio 2 – PWM

Objetivos del laboratorio son conocer:

- Como hacer un PWM

Creación del Proyecto de LEDs

1 - Abrir Vivado en la pantalla principal y presionar en abrir proyecto

Figura 1.1 – Creación del proyecto en Vivado.

2 – Del proyecto suministrado abra el Project manager, deberá haber tenido una pantalla similar a esta

Figura 1.2 – Archivos de trabajo de proyecto

Señal PWM

Un PWM es una señal que cambia su valor, de en este caso el tiempo de encendido

Figura 1.3.  PWM.  Observar que el ciclo de trabajo de la señal inferior es menor al ciclo de trabajo de la señal superior.  Si se aplica esta señal a un LED, la intensidad del led depende de la mayor cantidad del ciclo de trabajo encendido o apagado.

Dando un ejemplo cuantificable, si tenemos por ejemplo que la señal 1 tiene las siguientes características:

Ton = 50 y T = 100.  El ciclo de trabajo será de: DC = 50/100 * 100% = 50%.

Si la señal 2 tiene las siguientes características:

Ton = 5 y T = 100.  El ciclo de trabajo será de: DC = 5/100 * 100% = 5%

Otro aspecto a aclarar es que el concepto de PWM y ciclo de trabajo se da para señales que son períodicas, en este caso la onda cuadrada.  Note que el período siempre es constante, lo cambiante será el ciclo de encendido.

3 – Comience y escriba en VHDL el siguiente código

Listado 1.1 – Declaración de la Entidad y Genéricos de PWM_LED.

Utilizaremos las librerías IEEE STD_LOGIC para las señales que son de este tipo.  Por otro lado NUMERIC_STD para los tipos sin signo que se utilizarán más adelante.

Para la entidad tendremos los genéricos de profundidad de bits, que para el caso de Arty son 8 LEDs, con su reloj de entrada de 100MHz, pero será generic para cuando cambiemos a otra tarjeta.

Finalmente la frecuencia a la que querremos ver la ejecución del PWM.

Por otro lado, PWM_Out es la salida PWM, el Duty Cycle es la señal de tiempo de encendido, Clk y Enable serán la señal de reloj y la de habilitación del PWM como atl.

4 – Continuar con la definición de arquitecturas, señales y constantes

Listado 1.2.  Señales y constantes de PWM

5 – Ahora comience con el cuerpo de la arquitectura para definir la operación del PWM

Listado 1.3. Cuerpo de la arquitectura de una señal PWM

6 – Cree el archivo de Test Bench para probar la arquitectura.

NOTA:  Para la creación del test bench utilice los siguientes genéricos…

BIT_DEPHT = 4

Duty_Cycle = 2

FREQ = 50 Hz

INPUT_CLK = 50 MHz

6 – Verifique el resultado de su simulación

Figura 1.4. Resultado de la Simulación.

7 – Especificar el LED y reloj de entrada a utilizar en la tarjeta Arty A7, en nuestro caso además de la señal de Enable.

Primeramente mostramos los componentes que posee nuestra tarjeta y donde están ubicados.

Figura 1.5 – Componentes de Tarjeta Arty A7

Tabla 1.1 – Documentación de Componentes de Arty-A7

| Callout | Description | Callout | Description | Callout | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FPGA programming DONE LED | 8 | User RGB LEDs | 15 | chipKIT processor reset |
| 2 | Shared USB JTAG / UART port | 9 | User slide switches | 16 | Pmod connectors |
| 3 | Ethernet connector | 10 | User push buttons | 17 | FPGA programming reset button |
| 4 | MAC address sticker | 11 | Arduino/chipKIT shield connectors | 18 | SPI flash memory |
| 5 | Power jack for optional external supply | 12 | Arduino/chipKIT shield SPI connector | 19 | Artix FPGA |
| 6 | Power good LED | 13 | chipKIT processor reset jumper | 20 | Micron DDR3 memory |
| 7 | User LEDs | 14 | FPGA programming mode | 21 | Dialog Semiconductor DA9062 power supply |

Reloj / Oscilador:

Según la documentación de la Arty, posee un cristal que corre alrededor de 100MHz y esto es de considerar al momento de realizar el ingreso de MAX_VALUE

Figura 1.15.  En la documentación de la Arty A7 detalla que el reloj es de 100 MHz.

8 - Dados los componentes de la tarjeta ahora notaremos en referencia cuales son las  entradas y salidas.

Figura 1.16 – Muestra de ubicación de los botones y LEDs en la Arty A7

9 - Verifique la ventana de Constraints y observe que se añadió al proyecto

Figura 1.17 – Verificación del archivo de definiciones/limitantes (constraints).

10 - Abrir el archivo XDC y habilitar los LEDs y asigne las entradas y salidas como las declaró en su componente:

Tenemos a asignar 1 led y 1 botón en total en la Arty A7 y la señal de reloj

11 – Genere el archivo de salida para programación del FPGA.  Recuerde que debe añadir el archivo pre.tcl

12 – Descargue el archivo y observe el funcionamiento.

13 – Pruebe la tarjeta:

- SW0 en su posición normal es el enable

- El LED debe encenderse a la frecuencia de trabajo designada

- El LED se mantendrá en su estado si el enable está inhabilitado.

Evaluación:

50% - Completar todos los pasos anteriores:

- 10% Ejecución del programa de PWM de LED en un FPGA.

- 40% Simulación y su TestBench

50% - Realizar los siguientes cambios

- Cumplir con lo siguiente

  - Implemente en el FPGA

Ver tabla de siguiente página

Tabla 1.2 – Listado de Asignación

|  |  | FREQ | DC | LED | Enable (SW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AHIR . BHAVINI | 91 | 68 | 0 | 2 |
| 2 | ALVARADO VILLEGAS TSAREV BRYANT | 81 | 21 | 3 | 2 |
| 3 | AVILA WONG CHRISTIAN | 102 | 82 | 1 | 3 |
| 4 | CABALLERO CHECA CARLOS MIGUEL | 110 | 89 | 1 | 0 |
| 5 | CASTRO INAUDY JORGE LUIS EFRAIN | 47 | 74 | 3 | 1 |
| 6 | CEBALLOS SAYAS MARVIN HELAM | 72 | 48 | 0 | 2 |
| 7 | CEDEÑO PONCE CLAUDIA CECILIA | 112 | 45 | 0 | 3 |
| 8 | GUEVARA ROMERO SOFIA | 103 | 61 | 1 | 1 |
| 9 | LEMUS ESCOBAR STHEFANIE ROXXANE | 35 | 80 | 3 | 2 |
| 10 | LUGO DURAN GUILLERMO RAY G. | 40 | 67 | 2 | 1 |
| 11 | MARIN ARJONA NOHELY ENITH | 74 | 40 | 0 | 1 |
| 12 | NUÑEZ MARTINEZ NOHELYS NAZARETH | 31 | 22 | 3 | 0 |
| 13 | RODRIGUEZ ALVARADO REMIGIO | 45 | 62 | 2 | 1 |
| 14 | RODRIGUEZ MARTINEZ YARELIS DEL CARMEN | 58 | 81 | 3 | 3 |
| 15 | SANTAMARIA GUERRA VICTOR MANUEL | 23 | 57 | 3 | 2 |
| 16 | TEJADA WILSON ANDREA RACHELL | 22 | 58 | 2 | 3 |
| 17 | VARELA RETTALLY JAROD NESSIM | 105 | 78 | 3 | 0 |